附件三：

杭州市建设工程文明施工和扬尘管控专项检查评分表

检查单位（盖章）：                                                                         检查日期：    年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  | 建设单位/负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位/负责人 |  |  |  |  | 监理单位/负责人 |  |  |  |  |
| 监督机构监督员 |  |  |  |  | 社区网格员 |  |  |  |  |
| 扬尘治理要求 |  |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 文明施工管理体系 | 应建立健全文明施工管理体系。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 |  | 应编制文明施工专项方案。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 分包合同中应明确分包单位文明施工方面的权利、义务。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 应做到文明施工、安全施工，无施工扰民现象。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  | 执行国家和地方制定的城市容貌标准、城市环境卫生质量标准和《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | 临时设施及围挡 | 施工现场临时设施、临时道路设置科学合理，施工区、材料加工及存放区应与办公区、生活区划分清晰。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 7 |  | 人员宿舍、办公用房、仓库等临时设施屋面、围挡应采用灰色系色彩，禁止使用高艳度色彩材质。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 8 |  | 五小设施（食堂、厕所、宿舍、淋浴室、活动室）应符合规定，工地内应设置有供建筑工人使用的厕所、淋浴等设施，加强环境秩序、食品安全、民工生活区卫生管理，保持整洁有序，符合卫生要求。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 9 |  | 生活区内不得乱倒垃圾和乱搭乱建，生活垃圾应分类收集，及时清运、消纳。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 10 |  | 应积极开展灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂等病媒生物防治工作，及时清除病媒生物孽生地，健全和完善防蚊蝇措施，定期自行或委托开展物理、化学、生物等防治，确保病媒生物密度达到国家C级及以上控制标准。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 11 |  | 施工现场应采用硬质围挡封闭管理，围挡应美化无破损。市区主要路段的施工现场围挡调度不应低于2.5m，一般路段围挡调度不应低于1.8m。公益广告占比不得低于30%。未经许可不占用人行道等公共领域。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12 | 出入口 施工便道 | 工地出入口应整洁有序，设置车辆冲洗设施和废水沉淀池等设施，土方施工阶段应增设过水槽。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 13 |  | 市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）设置的供车辆、行人通行的临时通道硬化处理，落实专人做好路面保洁。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 14 | 场容场貌 | 工地内主要道路、材料堆放和加工场地应硬化处理，做好日常保洁。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 15 |  | 工地应设置有组织排水系统。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 16 |  | 外脚架体应使用符合标准的密目式安全网（颜色宜为绿色），安全网应连接牢固，封闭严密，定期清理，保持洁化。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 17 | 降尘措施 | 建设工地内拆除作业和市政道路、便道施工进行铣刨、切割等作业应当采用警示标志隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 18 |  | 建筑土方、建筑垃圾应当及时清运，临时存放超过一天的，应采用防尘网覆盖或绿化等措施。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 19 |  | 开展扬尘作业时，指定专人落实洒水、喷淋、雾炮等防尘降尘措施。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 20 |  | 渣土运输工程应分包给有相应资质的渣土运输企业，渣土运输车“三证”应齐全，车厢顶部应按要求覆盖密闭、渣土装载高度不应高于栏板、全车冲净后方可出场。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 21 |  | 施工现场应设置封闭式建筑垃圾站。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 22 | 基坑工程 | 桩基工程施工作业场地应硬化处理。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 23 |  | 利用泥浆护壁的，宜采用可重复利用的预制式成品泥浆沉淀池，泥浆池周边设置高度不低于1.2米的防护栏杆。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 24 |  | 应妥善处理好工程施工和既有市政排水设施的关系，不得随意破坏市政排水设施。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 25 |  | 需要占河设堰阻水的工程应经河道监管部门批准后方能实施，不得擅自占河设堰阻水。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 26 | 建筑材料 | 建筑工地应全面使用商品混凝土和预拌砂浆。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 27 |  | 易产生扬尘的细颗粒建筑材料（干粉砂浆、水泥、粉煤灰、灰土、细砂石等）应密闭存放或覆盖。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 28 |  | 灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 29 | 非道路移动机械 | 建设工地应使用符合规定排放标准的机动车和非道路移动机械，不得使用排放不达标及排放明显可见黑烟的机动车和非道路移动机械。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 30 | 噪声管理 | 施工现场宜选用低噪声、低振动的设备，运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。因生产工艺要求或其他特殊要求确需进行夜间施工的，应加强噪声控制，并减少人为噪声。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 31 | 污水排放 | 施工过程中产生的污水、废浆和淤泥应当按照规定处置，设置排水沟及沉淀池，需向城市排水管网排放的，应当依法办理临时排水行政许可手续，并达标排放。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 32 | 物联网 应用 | 应运用建筑工地可视化系统进行项目管理，并接入市、区两级物联网管理应用平台。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 33 | 文明施工公示牌 | 应制作“文明施工公示牌”，包含民主监督信息，并在工程主要出入口外围醒目地点上墙公示。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 34 | 其他硬件 | 洒水车、围挡喷淋、车辆冲洗设施、预拌砂浆桶密闭设施安装使用到位。 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 35 | 其它问题 | 描述： |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 总计：本工程共检查 项，应得分 ，实得分 ；总体评价：□较好 □一般 □较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员签字：                                                               各责任主体负责人签字：